| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS |  |

中国五金制品协会团体标准

T/CNHA XXXX—2022

CNHA

集中采购及类似用途厨房电器质量技术要求 集成灶、集成电灶

Quality Technical Requirements for Kitchen Appliances for Centralized Purchase and Similar Purposes integration (electric) cooking appliances

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

中国五金制品协会  发布

- 目  次

目次	II

前言	V

集成灶、集成电灶	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 产品分类	3

4.1 集成灶的类型	3

4.2 集成灶、集成电灶的型号编制方法	3

5 产品质量分级	4

6 要求	4

6.1 基本设计参数	5

6.2 性能 	4

6.2.1 气密性	5

6.2.2 热负荷	5

6.2.3 燃烧工况	5

6.2.4 温升	5

6.2.5 耐热冲击	6

6.2.6 耐重力冲击	6

6.2.7 安全装置	6

6.2.8 电点火装置	6

6.2.9 热效率	6

6.2.10 空气性能	7

6.2.11 噪声	7

6.2.12 气味降低度	7

6.2.13 油脂分离度	7

6.2.14 止回阀	7

6.2.15 电磁兼容性能要求	7

6.2.16 待机功率和关机功率	7

6.2.17 电气安全要求	8

6.3 结构	8

6.3.1 一般结构	8

6.4 材料	10

6.4.1 材料的一般要求	10

6.4.2 密封材料	10

6.4.3 保温材料	10

6.4.4 导电材料	11

6.4.5 燃气导管材料	11

6.4.6 旋塞阀材料	11

6.4.7 喷嘴材料	11

6.4.8 喷嘴座材料	11

6.4.9 空气调节器（风门）材料	11

6.4.10 燃烧器材料	11

6.4.11 锅支架材料	11

6.4.12 盛液盘材料	11

6.4.13 熄火保护装置火焰检测器材料	11

6.5 外观	11

7 试验方法	11

7.1 试验室条件	11

7.2 试验用燃气	11

7.3 试验用主要仪器仪表	12

7.4 集成灶试验状态	12

7.5 性能试验	12

7.5.1 气密性试验	12

7.5.2 热负荷试验	12

7.5.3 燃烧工况试验	12

7.5.4 温升试验	16

7.5.5 耐热冲击试验	16

7.5.6 耐重力冲击试验	16

7.5.7 安全装置试验	17

7.5.8 电点火装置试验	17

7.5.9 热效率试验	17

7.5.10 空气性能试验	17

7.5.11 噪声试验	17

7.5.12 气味降低度试验	17

7.5.13 油脂分离度试验	17

7.5.14 止回阀试验	17

7.5.15 电磁兼容试验	17

7.5.16 待机功率和关机功率试验	18

7.5.17 耐用性能试验	18

7.5.18 结构试验	18

7.5.19 材料试验	18

7.5.20 包装性能试验	18

8 检验规则	19

8.1 总则	19

8.2 例行检验	19

8.3 抽样检验	19

8.4 型式检验	20

9 标志、包装、说明、运输、贮存	20

9.1 标志	20

9.2 包装	21

9.3 使用说明	21

9.4 运输	22

9.5 贮存	22

附　录　A （规范性附录） 止回阀	23

附　录　B （规范性附录） 电气安全要求	24

附　录　C （规范性附录） 噪声试验方法	27

附　录　D （规范性附录） 气味降低度试验方法	30

附　录　E （规范性附录） 油脂分离度试验方法	32

前  言

本文件由中国五金制品协会提出并归口管理。

本文件主要起草单位：浙江森歌智能厨电股份有限公司、东莞市万科建筑技术研究有限公司。

本文件参与起草单位：

本文件主要起草人员：

本文件为首次发布、实施。

- 集中采购及类似用途厨房电器质量技术要求 集成灶、集成电灶

- 范围

本标准规定了集成灶、集成电灶的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于使用GB/T 13611规定的除二甲醚、沼气、液化石油气混空气以外的城镇燃气，单相额定电压≤250V的集成灶或集成电灶，包括：

a）单个燃烧器额定热负荷≤5.23 kW的集成灶；

b）额定热负荷符合a）规定、电的总额定输入功率≤5.00 kW的带有电器单元的集成灶。

c) 仅使用电能（电磁灶、电陶炉等）的集成电灶；

使用二甲醚、沼气、液化石油气混空气和GB/T 13611以外燃气种类的集成灶和集成电灶可参照使用本标准。

本标准不适用于在移动的交通工具中使用的集成灶、集成电灶，以及吸排油烟装置为内循环的集成灶、集成电灶。

本标准并未考虑：

- 儿童使用器具的情况；

- 具有肢体、感官或精神能力缺陷的人群；

- 缺少经验和知识的人群。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1019-2008 家用和类似用途电器包装通则

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4214.1 家用和类似用途电器噪声测试方法 通用要求

GB 4343.1-2018 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.22-2008 家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求

GB 4706.94 家用和类似用途电器的安全带有电气连接的使用燃气、燃油和固体燃料器具的特殊要求

GB/T 4857.3 包装 运输包装件静载荷堆码试验方法

GB/T 13611 城镇燃气分类和基本特性

GB 16410-2020 家用燃气灶具

GB 17625.1 电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

GB/T 17713 吸油烟机

CJ/T 386-2012  集成灶

GB/T 16411-2008 家用燃气用具通用试验方法

GB 17988-2008 食具消毒柜安全和卫生要求

GB 21456 家用电磁灶能效限定值及能效等级

GB 29539-2013 吸油烟机能效限定值及能效等级

GB 30720 家用燃气灶具能效限定值及能效等级

CJ/T 157 家用燃气灶具用涂层钢化玻璃面板

CJ/T 305 家用燃气灶具陶瓷面板

QB/T 3826 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法

QB/T 3832 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价

IEC 60335-2-31:2012/AMD2:2018 家用和类似用途电器的安全 第2部分：吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置的特殊要求

IEC 62301 家用电器待机功耗的测量

- 术语和定义

GB 4706.1-2005、GB 4706.22-2008、GB 16410-2020、GB/T 17713、GB 17988-2008、GB 30720-2014界定的和下列术语和定义适用于本标准。

集成灶  Integrated Cooking Appliances

将家用燃气灶和吸排油烟装置组合在一起，或在此基础上增加食具消毒柜、电烤箱、电磁灶、贮藏柜等一种或一种以上功能的器具。

集成电灶  integration electric cooking appliances

将灶头（电磁灶、电陶炉等）和吸排油烟装置组合在一起的器具，或在此基础上增加食具消毒柜、烤箱、贮藏柜等一种或一种以上功能的器具。

气电两用集成灶  integration electric cooking appliances

将家用燃气灶、灶头（电磁灶、电陶炉等）和吸排油烟装置组合在一起，能单独或同时使用燃气和电能加热的集成灶。

吸排油烟装置  exhaust system

集成灶的一部分，抽取被污染的空气，并将被污染的空气排出室外的装置，包括风机和等部件。

吸排油烟装置最大风量  max airflow of exhaust system

器具在最高转速档运行状态下，静压为0 Pa时单位时间内输送的气体体积，单位为立方米每分钟（m3/min）。

吸排油烟装置最大静压  max total pressure of exhaust system

器具在最高转速档运行状态下，风量为0m3/min时，吸排油烟装置的静压值，单位为帕斯卡（Pa）。

吸排油烟装置全压效率  total pressure efficiency of exhaust system

吸排油烟装置的规定风量（7 m3/min）和规定风量时空气标准状态下的全压值的乘积，与规定风量时主电机输入功率的比值。

计算全压效率时，风量的单位需换算为立方米/秒（m3/s）。

吸排油烟装置气味降低度  odour reduction factor of exhaust system

吸排油烟装置在规定的试验条件下，降低室内异常气味的能力。分为“常态气味降低度”和“瞬时气味降低度”。

常态气味降低度  normal odour reduction factor

在规定的试验条件下，实验室持续、定量产生异味气体时，吸排油烟装置同步运转，30 min内降低室内异常气味的能力。

瞬时气味降低度  instantaneous odour reduction factor

在规定的试验条件下，当实验室异常气味浓度达到最大时，开启吸排油烟装置，3 min内降低室内异常气味的能力。

吸排油烟装置油脂分离度  grease absorption factor of exhaust system

吸排油烟装置在规定的试验条件下，从油烟气体中分离出油脂的能力。

止回阀  resisting check damper

安装在集成灶排烟管出风口处，集成灶风机工作时呈现开启状态（排出废气），集成灶风机不工作时处于自然关闭状态，以防止废气倒灌和异物进入器具内部的阀门。

- 产品分类

  - 集成灶的类型

    - 按燃气类别可分为：天然气集成灶、液化石油气集成灶、人工煤气集成灶。

    - 按灶眼数可分为：单眼灶、双眼灶、多眼灶。

  - 集成灶、集成电灶的型号编制方法

    - 集成灶、集成电灶类型代号按功能不同用大写汉语拼音字母表示为：

- JJZ表示集成灶；

- JJZD表示气电两用集成灶。

- JJD表示集成电灶。

    - 集成灶、集成电灶的型号由产品的类型代号、燃气类别代号和企业自编号组成，表示为：

- JJZ   -

企业自编号：产品特征号或设计序号（用汉语拼音字母和/或阿拉伯数字表示）

燃气类别代号：Y—液化石油气、T—天然气、R—人工煤气(集成电灶取消该位)

灶具类型代号：集成灶

JJZD   -

企业自编号：产品特征号或设计序号（用汉语拼音字母和/或阿拉伯数字表示）

燃气类别代号：Y—液化石油气、T—天然气、R—人工煤气(集成电灶取消该位)

灶具类型代号：气电两用集成灶

JJD -

企业自编号：产品特征号或设计序号（用汉语拼音字母和/或阿拉伯数字表示）

灶具类型代号：集成电灶

- 产品质量分级

  - 对于集成灶、集成电灶，以热效率、热负荷偏差、最大风量、全压效率、噪声和瞬时气味降低度为产品质量分级性能，通过提高试验结果作为质量特级划分依据，由高到低分为1级（特等品）、2级（优等品）和3级（合格品）三个产品质量等级，见表1。

  - 最终产品质量的等级以该产品测试结果最差指标的等级来确定。

- 表1 集成灶、集成电灶质量分级指标

| - 评价等级 | - 1级（特等品） | - 2级（优等品） | - 3级（合格品） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 热负荷偏差 | - ≤5% | - ≤7% | - ≤10% |  |
| - 燃烧器热效率% | - ≥59 | - ≥56 | - ≥53 | - 以两燃烧器热效率平均值计算 |
| - 电磁灶热效率% - （＞1200W电磁灶） | - ≥90 | - ≥88 | - ≥86 | - 每只电磁灶均应符合该限值 |
| - 电磁灶热效率% - （≤1200W电磁灶） | - ≥88 | - ≥86 | - ≥84 | - 每只电磁灶均应符合该限值 |
| - 最大风量（m3/min） | - ≥16 | - ≥14 | - ≥12 | - 实测值与明示值的允差不应超过明示值的-10 % |
| - 全压效率% | - ≥23 | - ≥21 | - ≥19 |  |
| - 噪声(dB)A声功率级 | - ≤70 | - ≤70 | - ≤70 | - 噪声实测值与明示值的允差不应超过+3 dB，且最高不应超过本标准的限定值 |
| - 瞬时气味降低度（%） | - ≥70 | - ≥65 | - ≥60 |  |
| - 注: |  |  |  |  |

- 要求

  - 基本设计参数

    - 集成灶、集成电灶的额定燃气供气压力见表2。

表2 集成灶的额定燃气供气压力

| 燃气类别 | 代号 | 灶前额定燃气供气压力/Pa |
| --- | --- | --- |
| 人工煤气 | 3R、4R、5R、6R、7R | 1 000 |

表2（续）

| 燃气类别 | 代号 | 灶前额定燃气供气压力/Pa |
| --- | --- | --- |
| 天然气 | 3T、4T | 1 000 |
|  | 10T、12T | 2 000 |
| 液化石油气 | 19Y、20Y、22Y | 2 800 |

    - 使用交流电源的集成灶，电源条件为：单相额定电压≤250 V。

    - 在高原地区使用的集成灶，应考虑海拔高度对实测热负荷的影响。

  - 性能

    - 气密性

GB 16410-2020的第5.2.1条适用。

    - 热负荷

GB 16410-2020的第5.2.2条适用。

    - 燃烧工况

集成灶的燃烧工况应满足表3的要求。

表3 燃烧工况要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 火焰传递 | 4s着火，无爆燃 |
| 离焰 | 无离焰 |
| 熄火 | 无熄火 |
| 火焰均匀 | 火焰均匀 |
| 回火 | 无回火 |
| 燃烧噪声 | ≤65dB（A） |
| 熄火噪声 | ≤85dB（A） |
| 干烟气中一氧化碳浓度（α=1，体积百分数%） | ≤0.05%（0-2气） |
| 干烟气中氮氧化物浓度（α=1，体积百分数%） | ≤0.009%（天然气、人工煤气） ≤0.011%（液化石油气） |
| 黑烟 | 无黑烟 |
| 接触黄焰 | 电极不应经常接触黄焰 |
| 小火燃烧器燃烧稳定性 | 无熄火、无回火 |
| 使用超大型锅时，燃烧稳定性 | 无熄火、无回火 |

    - 温升

集成灶燃气单元各部件和测试角的表面温升不应超过表4的值。

表4 集成灶燃气各部件的表面温升值

| 部件 | 温升/K |
| --- | --- |
| 操作时手必须接触的部位 - 金属材料和带涂层的金属材料 - 非金属材料 | 35 45 |
| 干电池外壳 | 20 |
| 软管接头 | 20 |
| 阀门外壳 不带T-标志 带T-标志 | 50 T-25 |
| 点火器外壳 不带T-标志 带T-标志 | 50 T-25 |
| 燃气调压器外壳 | 50 |
| 测试角表面 | 100 |

    - 耐热冲击

- 6.2.5.1 灶面及进风口位置正面的玻璃应为钢化玻璃，应符合CJ/T 157的要求；

- 6.2.5.2 陶瓷面板耐热冲击冲击应符合CJ/T 305的要求。

    - 耐重力冲击

- 6.2.6.1 灶面及进风口位置正面的玻璃应为钢化玻璃，应符合CJ/T 157的要求；

- 6.2.6.2 陶瓷面板耐重力冲击应符合CJ/T 305的要求。

    - 安全装置

GB 16410-2020的第5.2.8条除下述内容外，均适用。

- 6.2.7.1 熄火保护装置

集成灶熄火保护装置应满足：

a）开阀时间：≤10 s；

b）闭阀时间：≤45 s。

- 6.2.7.2  烟道防火安全装置

明火进入进风口后30s内应切断燃气通路和风机电源。试验结束后，集成灶气密性应符合6.2.1条的要求，电气强度、接地电阻应符合附录B的要求。

    - 电点火装置

GB 16410-2020的第5.2.9条适用。

    - 热效率

集成灶、集成电灶的热效率值应符合表1的规定。

    - 空气性能

- 集成灶、集成电灶的空气性能应符合表1的规定

    - 噪声

- 6.2.11.1 集成灶、集成电灶吸排油烟装置的噪声应符合应符合表1的规定

- 6.2.11.2 集成灶、集成电灶吸排油烟装置的噪声应标注在产品的铭牌或说明书上，且仅允许标注A声功率级。

    - 气味降低度

- 6.2.12.1 集成灶、集成电灶吸排油烟装置的常态气味降低度应不小于90%。

6.2.12.2 集成灶、集成电灶吸排油烟装置的瞬时气味降低度应符合表1的规定。

    - 油脂分离度

集成灶、集成电灶吸排油烟装置的油脂分离度指标值应≥90%。

    - 止回阀

集成灶、集成电灶应随机附带有止回阀，该止回阀应符合附录A的要求。

    - 电磁兼容性能要求

- 6.2.15.1  端子电压

集成灶、集成电灶的端子电压应符合GB 4343.1-2018中第4.1.1条的规定。

- 6.2.15.2  骚扰功率

集成灶、集成电灶的骚扰功率应符合GB 4343.1-2018中第4.1.2.1的规定。

- 6.2.15.3  辐射骚扰

集成灶、集成电灶的辐射骚扰应符合GB 4343.1-2018中第4.1.2.2的规定。

- 6.2.15.4  谐波电流发射限值

集成灶、集成电灶谐波电流发射限值应符合GB 17625.1-2012的规定。

    - 待机功率和关机功率

- 6.2.16.1  待机功率

集成灶、集成电灶的待机功率应符合表5的要求。

表5 待机功率值

| 指标名称 | 待机功率/（W） |
| --- | --- |
| 不带电磁灶、电灶、电烤箱、电蒸箱功能的集成灶待机功率 | ≤3 |
| 带电磁灶、电灶、电烤箱、电蒸箱和（或）其他更多电器单元功能的集成灶待机功率 | ≤4 |

带有wifi、蓝牙、燃气泄漏感应报警装置等辅助功能的集成灶、集成电灶不适用。

当集成灶随机附带的电线组件带有漏电保护器时，限值增加0.5W。

- 6.2.16.2  关机功率

集成灶、集成电灶的关机功率应≤1.5W。

带有wifi、蓝牙、燃气泄漏感应报警装置等辅助功能的集成灶不适用。

当集成灶、集成电灶随机附带的电线组件带有漏电保护器时，限值增加0.5W。

    - 电气安全要求

集成灶、集成电灶中的电器单元，其电气安全应符合附录B的规定。

  - 结构

    - 一般结构

- 6.3.1.1  集成灶、集成电灶的零部件应安全耐用，在正常操作中不发生破坏和影响使用的变形。

- 6.3.1.2  集成灶、集成电灶在正常使用过程中应有足够的稳定性，不产生滑动和倾倒现象。

- 6.3.1.3  集成灶、集成电灶整体结构向任何方向倾斜15°时不翻倒，零部件不脱落。

- 6.3.1.4   集成灶的燃烧器应设置不少于二道独立的燃气阀门，如图1所示。

燃气

阀门C

阀门A

阀门B

主燃烧器B

主燃烧器

燃气

阀门A

阀门B

主燃烧器

注：阀门A与C的功能是互为独立的，阀门A与B的功能也是互为独立的。

注：阀门A与B的功能是互为独立的。

a）串联方式                            b）串联与并联结合方式

- 燃气通路示意图

- 图1  燃气通路示意图

- 6.3.1.5  电点火装置出现故障时，应不影响安全；熄火保护装置动作后，应经手动复位，方可使用。

- 6.3.1.6  燃烧器的燃烧状态应便于观察。

- 6.3.1.7  在使用和清扫时，手有可能触及的部位应光滑，不得有锐边、尖角和毛刺。

- 安装时，手可能接触的面板边缘（有非金属包边的除外）和底壳边缘，包含折弯进去的手可接触到的部位；

- 调试时，手可能触及的空气调节器及其通过的底壳开孔边缘、锅支架；

- 清洁时，手有可能触及的直接可以取下的盛液盘、清洁杯、火盖边缘、旋钮。

- 6.3.1.8  集成灶、集成电灶零部件的连接应使用标准紧固件，连接应牢固可靠，便于检修。

- 6.3.1.9  集成灶、集成电灶零部件清扫、检修时，使用常用工具应能方便地拆装。

- 6.3.1.10  燃气导管应符合：

a）燃气导管（包括点火燃烧器燃气导管）应设在不过热和不受腐蚀的位置；

b）点火燃烧器的燃气导管内径应不小于2 mm；

c）燃气导管的壁厚不应小于0.8 mm；

d）燃气导管用焊接、法兰、螺纹等方式连接时，其结构应保证其密封性能；

e）硬管连接接头应使用管螺纹，管螺纹应符合GB/T 7306.1、GB/T 7306.2、GB/T 7307 的规定。软管连接接头应使用图2所示的结构（φ9.5 mm 或φ13 mm）。

单位为mm

a）φ9.5 mm橡胶管用                      b）φ13 mm橡胶管用

- 软管接头的形状及尺寸

f）管道燃气应使用硬管（或金属软管）连接。

g）软管和软管接头的连接应使用紧固措施。

- 6.3.1.11  集成灶、集成电灶的结构及包装应能承受储存运输中的堆码、振动和跌落。

- 6.3.1.12  所有类型的集成灶的每一个燃烧器均应设有熄火保护装置。

- 6.3.1.13  旋钮在正常使用中被抓握时，应使操作者的手不可能触及到那些温升过高的零件。

- 6.3.1.14  带盖板的集成灶、集成电灶在使用状态下，盖板不应自行下落，在盖板与灶面夹角小于60°时，燃气通路应处于关闭状态，且不应自行打开。

- 6.3.1.15  双眼集成灶和多眼集成灶的灶眼中心距按锅形尺寸确定。

- 6.3.1.16  双眼集成灶和多眼集成灶应至少有一个灶眼及其支架适用于尖底锅，在正常操作中应坐锅平稳，不妨碍使用。

- 6.3.1.17  锅支架应符合：

a）使用不同类型的锅时，锅支架应稳固牢靠。当使用活动锅支架时，应方便调节和更换。使用尖底锅时，应不影响正常燃烧。

b）锅支架应具有不影响正常使用的机械强度，经试验后其任意方向的变形量不应超过3 mm。

- 6.3.1.18  使用非金属材料作面板，当面板破碎时应满足：

a）碎片不飞溅；

b）烹调器皿不倾倒。

- 6.3.1.19  集成灶、集成电灶应设计成整体式结构，其它集成单元宜采用方便拆分结构。

- 6.3.1.20  集成灶在使用状态应具有唯一的燃气进口。集成灶燃气管路不应作为其他燃气产品的通道。

- 6.3.1.21  集成灶的燃气导管（包括点火燃烧器燃气导管）应设在不过热和不受腐蚀的位置。

- 6.3.1.22  集成灶的燃气管路应采用金属管连接。

- 6.3.1.23  集成灶上用于安装零部件的螺孔、螺栓过孔等不应开在燃气通路上；除测量孔外，其他用途孔和燃气通路之间的壁厚不应小于1 mm。

- 6.3.1.24  集成灶不应有放置燃气钢瓶的空间结构。

- 6.3.1.25  集成灶、集成电灶应设置烟道防火安全装置。

- 6.3.1.26  集油盒应在集成灶、集成电灶油路系统最低端，并应便于拆装。

- 6.3.1.27  集成灶、集成电灶的结构应方便使用、保养和更换易损元器件。

- 6.3.1.28  集成灶、集成电灶排烟装置结构应合理，并易于清除积聚的油污。

- 6.3.1.29  集成灶、集成电灶的使用、保养和零部件的更换不应对其他功能部件产生影响。

- 6.3.1.30  在清扫和维护时允许用户拆装的零部件使用常用工具应能方便地拆装，不应存在错误安装的可能性。

- 6.3.1.31  在使用、维护、安装调试期间可能触及的部位应光滑，不应有锐边、尖角和毛刺。

- 6.3.1.32  使用干电池的集成灶，在更换干电池时不应拆卸其他功能性零部件。

- 6.3.1.33  集成灶、集成电灶应有防溢水能力，经溢水试验后，泄漏电流和电气强度应符合附录B的要求。

- 6.3.1.34  不应在拆卸零部件后方可调节燃烧器的风门，调节手柄或装置至少应在柜门打开时正面可视。

- 6.3.1.35  具有高度调节功能的支撑脚，其调节高度应至少为2cm。支撑脚应具有一定的强度，不应发生影响使用的变形或断裂。

- 6.3.1.36  与电源进行连接的器具输入插座（耦合器）应可靠封闭，在连接前应借助工具才能与连接器连接。

  - 材料

    - 材料的一般要求

GB 16410-2020的第5.4.1条除以下内容外，均适用。

燃烧器、燃气管路、阀体总成等金属部件应防腐蚀，按QB/T 3826-1999标准开展24h中性盐雾试验后，耐腐蚀等级应不低于QB/T 3832-1999标准的3级。

    - 密封材料

GB 16410-2020的第5.4.2条适用。

    - 保温材料

GB 16410-2020的第5.4.3条适用。

    - 导电材料

GB 16410-2020的第5.4.4条适用。

    - 燃气导管材料

GB 16410-2020的第5.4.5条适用。

    - 旋塞阀材料

GB 16410-2020的第5.4.6条适用。

    - 喷嘴材料

GB 16410-2020的第5.4.7条适用。

    - 喷嘴座材料

GB 16410-2020的第5.4.8条适用。

    - 空气调节器（风门）材料

GB 16410-2020的第5.4.9条适用。

    - 燃烧器材料

GB 16410-2020的第5.4.10条适用。

    - 锅支架材料

GB 16410-2020的第5.4.11条适用。

    - 盛液盘材料

GB 16410-2020的第5.4.12条适用。

    - 熄火保护装置火焰检测器材料

GB 16410-2020的第5.4.15条适用。

  - 外观

产品的整体外观应无明显的毛刺、划痕、压痕、弯瘪、裂纹和其他磕碰伤。接口平整、焊接美观、无焊穿现象。易触及到的部位不应有割手等伤害人体的缺陷。

- 试验方法

  - 试验室条件

GB 16410-2020的第6.1条适用。

  - 试验用燃气

GB 16410-2020的第6.2条除以下内容外，均适用。

试验用燃气供气压力见表6。

表6 试验用燃气供气压力                            单位：Pa

| 代号 | 试验用燃气供气压力 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 液化石油气 | 天然气 |  | 人工煤气 |
|  | 19Y、20Y、22Y | 3T、4T | 10T、12T | 3R、4R、5R、6R、7R |
| 1（最高试验压力） | 3 300 | 1 500 | 3 000 | 1 500 |
| 2（额定燃气供气压力） | 2 800 | 1 000 | 2 000 | 1 000 |
| 3（最低试验压力） | 2 000 | 500 | 1 000 | 500 |

  - 试验用主要仪器仪表

GB 16410-2020的第6.3条适用。

GB/T 17713-2011的第6.1.2条除以下内容外，均适用。

湿度测量仪表：准确度为±5%。

  - 集成灶试验状态

GB 16410-2020的第6.5条适用。

  - 性能试验

    - 气密性试验

气密性试验按GB 16410-2020中第6.6条的方法。

    - 热负荷试验

热负荷试验按GB 16410-2020中第6.7条的方法，除以下内容外，均适用。

用式（1）计算实测热负荷。

………………………………(式1)

式中：

Q1实--15℃、101.3 kPa状态下试验燃气的低热值，单位为兆焦耳每立方米（MJ/m3）。

用式（2）计算实测折算热负荷。

…….….(式2)

式中：

Q1设--15℃、101.3 kPa状态下设计气的低热值，单位为兆焦耳每立方米（MJ/m3）。

    - 燃烧工况试验

- 7.5.3.1  燃烧工况试验条件

燃烧工况试验条件应符合表7的要求。

表7 燃烧工况试验条件

| 试验项目 | 燃气调节方式 |  | 试验电压c/% | 试验气 | 风机d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 燃气量调节方式a | 燃气量切换方式b |  |  |  |
| 火焰传递 | 大 | 全 | 110 | 3-2 | 开、关 |
| 离焰 | 大 | 大 | 90及110 | 3-1 | 开、关 |

- 表7（续）

| 试验项目 |  | 燃气调节方式 |  | 试验电压c/% | 试验气 | 风机d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 燃气量调节方式a | 燃气量切换方式b |  |  |  |
| 熄火 |  | 大、小 | 全 | 90及110 | 3-3 | 开、关 |
| 火焰均匀性 |  | 大、小 | 全 | 100 | 0-2 | 关 |
| 回火 |  | 大、小 | 全 | 90及110 | 2-3 | 开、关 |
| 燃烧噪声 |  | 大 | 大 | 100 | 2-1 | 关 |
| 熄火噪声 |  | 大 | 大 | 90及110 | 2-1 | 关 |
| 一氧化碳 |  | 大 | 大 | 100 | 0-2 | 关 |
| 氮氧化物 |  | 大 | 大 | 100 | 0-2 | 关 |
| 接触黄焰 |  | 大 | 大 | 90 | 1-1 | 开、关 |
| 黑烟 |  | 大 | 大 | 90 | 1-1 | 开、关 |
| 小火燃烧器燃烧稳定性 | 熄火 | 大 | 大 | 100 | 3-3 | 开、关 |
|  | 回火 | 大 | 大 | 100 | 2-3 | 开、关 |
| 使用超大型锅时燃烧稳定性 |  | 大 | 全 | 90及110 | 1-1 | 开、关 |
| a 在调节燃气旋钮或拔杆时，可调节燃气量。“大”是指燃气量最大状态，“小”指燃气量早小状态。如不知最小状态，则指其最大燃气流量的三分之一为最小状态。 b 调节燃气旋钮时可改变燃烧器的调节方式。其中“大”指点燃全部燃烧器，“小”指点燃最少量燃烧器，“全”指逐挡点燃每个燃烧器状态。 c 使用交流电源的集成灶，当电压变化对性能有影响时，按表中的电压条件进行试验。 d 集成灶风机的开、关状态。其中，“开”指开启集成灶风机最强挡，“关”指集成灶风机处于关闭状态。 |  |  |  |  |  |  |

- 7.5.3.2  燃烧工况试验方法

燃烧工况试验方法按表8的规定。

表8 燃烧工况试验方法

| 试验项目 | 试验状态、试验方法 |
| --- | --- |
| 火焰传递 | 试验状态：对有燃气量调节的集成灶，仅在“最大”状态下进行（本试验状态适用于本表没有特别说明的所有试验项）。 试验方法：吸排油烟装置分别在关闭和开启状态，冷态点燃主燃烧器一处火孔后，记录火焰传遍所有火孔的时间和目测有无爆燃现象。 |
| 离焰 | 试验方法：吸排油烟装置分别在关闭和开启状态，冷态点燃主燃烧器，15 s 后目测有三分之一以上火孔离焰，则判定为离焰。 |
| 熄火 | 试验方法：吸排油烟装置分别在关闭和开启状态，主燃烧器点燃15 s 后，目测每个火孔是否都有火焰。 |
| 火焰均匀性 | 试验方法：主燃烧器点燃15 min，目测火焰是否清晰、均匀。 |
| 回火 | 试验方法：吸排油烟装置分别在关闭和开启状态，主燃烧器点燃15 min，目测火焰是否回火。 |

表8 （续）

| 试验项目 | 试验状态、试验方法 |
| --- | --- |
| 燃烧噪声 | 试验方法： - 点燃全部燃烧器，15 min 后，按图3 所示与灶面板平齐的三点进行试验； - 使用声级计，按A 计权，快速档进行测定，环境本底噪声应小于40 dB 或比实测噪声低10 dB 以上。 集成灶 1m 1m 测量点 测量点 1m 正面 测量点 - 噪声测点示意图 |
| 熄火噪声 | 试验方法: - 集成灶燃烧器运行15 min后，迅速关闭燃气阀门，按图3所示三点进行试验； - 使用声级计，按A 计权，快速档进行测定，环境本底噪声应小于40 dB 或比实测噪声低10 dB 以上； - 测定的最大噪声值应加5 dB作为熄火噪声。 |
| 一氧化碳 | 试验状态：按6.4的规定。 试验方法： - 烟气取样器的形状及安装位置见图4； - 测定室内空气（干燥状态）中二氧化碳浓度； - 灶具点燃15 min后，用烟气取样器取样，测量干烟气中的一氧化碳含量和二氧化碳含量； - 用式（3）计算烟气中一氧化碳浓度。 式中： C1 --干烟气中的一氧化碳浓度，理论空气系数α=1, 体积百分数（%）； C1a --干烟气样中的一氧化碳浓度测定值，体积百分数（%）； C2max --理论干烟气样中的二氧化碳浓度（计算值），体积百分数（%）； C2a --干烟气样中的二氧化碳浓度测定值，体积百分数（%）； C2t --室内空气(干燥状态)中的二氧化碳浓度测定值，体积百分数（%）。 |

表8（续）

| 试验项目 | 试验状态、试验方法 |
| --- | --- |
| 一氧化碳 | - 若氧含量超过14%时，取样器的位置可在20 mm~40 mm范围内调整。 - 烟气取样器的形状及安装位置 |
| 氮氧化物 | 试验状态：按6.4的规定。 试验方法： - 烟气取样器的形状及安装位置见图4，烟气取样器材料为不锈钢，取样管采用聚四氟乙烯或其他不吸附氮氧化物的材料； - 灶具运行15 min后，用烟气取样器取样，抽取烟气样中，测量烟气中氮氧化物含量，抽取烟气中氧含量应≤14 %； - 烟气中氮氧化物含量按式（4）计算（在烟气分析的同时，应测定室内空气中氮氧化物含量）。 式中： CNO（α=1） --过剩空气系数α=1 时，干烟气样中氮氧化物含量，体积百分数（%）； CNOX --干烟气样中氮氧化物含量的数值，体积百分数（%）； CCO2 --理论干烟气样中的二氧化碳浓度（计算值）,体积百分数（%）； C’CO2 —干烟气样中的二氧化碳浓度测定值，体积百分数（%）； C’’CO2 —室内空气(干燥状态)中的二氧化碳浓度测定值,体积百分数（%）。 |
| 接触黄焰 | 试验方法：吸排油烟装置分别在关闭和开启状态，从冷态点燃主燃烧器开始，到15 min 期间内，目测有无黄焰，若有黄焰，测试在任意1 min 内，电极连续接触黄焰在30 s 以上时，为接触黄焰。 |
| 黑烟 | 试验方法：吸排油烟装置分别在关闭和开启状态，从冷态点燃主燃烧器到火焰稳定，用光亮的金属板放在集成灶锅支架上，目测是否有黑烟，在集成灶运行15 min 后，再试一次。 |
| 小火燃烧器燃烧稳定性 | 试验方法： ——具有小火燃烧器的灶具，吸排油烟装置分别在关闭和开启状态，点燃小火燃烧器15 min 后，目测小火燃烧器有无熄火和回火现象； ——燃气阀开至最大，连续点燃主燃烧器，检查小火燃烧器在主燃烧器点燃和熄火时，小火燃烧器是否有熄火和回火现象。 |

表8（续）

| 试验项目 | 试验状态、试验方法 |
| --- | --- |
| 使用超大型锅时燃烧稳定性 | 试验状态：使用比试验用锅(下限锅)直径大4 cm 的锅。 试验方法：吸排油烟装置分别在关闭和开启状态，逐个点燃集成灶的燃烧器，使燃气阀全开，灶具运行时间15min，目视检查是否有黑烟、燃烧是否稳定。 |

    - 温升试验

- 7.5.4.1  一般温升

- 7.5.4.1.1  试验条件

试验条件按以下要求：

- 使用0-1气；

- 集成灶以0.94倍和1.06倍额定电压之间的最不利电压供电，在正常工作状态工作。

- 7.5.4.1.2  试验状态

试验状态按以下要求：

- 集成灶按6.4条的试验状态；

- 集成灶放置在测试角上，测试角由厚度为20 mm、涂有哑光黑漆的胶合板制成；

- 温升由线径不超过0.3 mm的细丝热电偶来测定，热电偶探头紧贴被测表面，定位固定好后用面积为10 mm×10 mm的耐高温粘胶铝箔平顺覆盖热电偶温度探头；

- 为了排除试验中产生的废气，集成灶安装随机附带的排烟管，排烟管拉直且长度不应超过2米；

- 带有电器单元的集成灶，应按其对应标准发热试验的状态。

- 7.5.4.1.3  试验方法

试验方法按以下要求：

- 点燃所有燃烧器并在最大热负荷条件下工作；

- 带有电器单元的集成灶，应按其对应标准发热试验的状态同时工作，除非这些电器单元的工作会产生冷的因素；

- 吸排油烟装置处于关闭状态。对于吸排油烟装置无法关闭的集成灶，则将调速挡位调节到最低风速挡位；

- 燃气灶头上放置装有水的无盖的试验锅；

- 集成灶工作的时间一直延续至正常使用时那些最不利条件产生所对应的时间，当某个单元具有工作周期时，应在工作周期结束后立即重新启动；

- 试验期间要连续监测温升，温升值不得超过5.2.4条的规定；

- 试验结束后，集成灶冷却至室温，吸排油烟装置开启，并在最高转速挡运行，重复上述试验。

    - 耐热冲击试验

- 7.5.5.1  灶面钢化玻璃耐热冲击试验按CJ/T 157-2017中第6.6条的方法。

- 7.5.5.2  陶瓷面板耐热冲击试验按CJ/T 305-2009中第6.5条的方法。

    - 耐重力冲击试验

- 7.5.6.1  灶面钢化玻璃耐热冲击试验按CJ/T 157-2017中第6.7条的方法。

- 7.5.6.2  陶瓷面板耐热冲击试验按CJ/T 305-2009中第6.6条的方法。

    - 安全装置试验

安全装置试验按GB 16410-2020中第6.12条的方法。

    - 电点火装置试验

电点火装置试验按GB 16410-2020中第6.13条的方法，除以下内容外，均适用。

集成灶的吸排油烟装置以额定电压供电，在开启风机最强挡的条件下重复点火试验。

    - 热效率试验

- 7.5.9.1 燃气灶热效率试验按GB 30720-2014中第5.3条方法除以下内容外，均适用。

集成灶安装随机附带的排烟管，排烟管拉直且长度不应超过2米。

- 7.5.9.2 电磁灶热效率试验按GB 21456中测试方法执行。

    - 空气性能试验

集成灶按GB/T 17713-2011中附录C的要求进行空气性能试验。

当集成灶、集成电灶吸排油烟装置有多个排风口时，按出厂时设置的排风口进行试验，否则应对所有排风口开展试验。

当集成灶、集成电灶连接所用的止回阀带有叶片时，应将叶片去除。

当集成灶、集成电灶内部连接有一个可伸缩的排烟管时，将排烟管拉直，在机身外10cm的位置截断做为过渡连接。

    - 噪声试验

集成灶、集成电灶吸排油烟装置噪声试验方法按附录C的规定进行。

    - 气味降低度试验

集成灶、集成电灶吸排油烟装置气味降低度试验方法按附录D的规定进行。

    - 油脂分离度试验

集成灶、集成电灶吸排油烟装置油脂分离度试验方法按附录E的规定进行。

    - 止回阀试验

集成灶、集成电灶止回阀试验方法按附录A的规定进行。

    - 电磁兼容试验

集成灶、集成电灶电磁兼容性能试验方法按GB 4343.1-2018、GB 17625.1-2012规定的方法。

    - 待机功率和关机功率试验

集成灶、集成电灶待机功率和关机功率试验方法按GB 29539-2013标准中附录A规定的方法。

    - 耐用性能试验

耐用性能试验方法按GB 16410-2020中第6.16条规定的方法。

    - 结构试验

- 7.5.18.1  一般试验

用视检和手动检查的方法试验。

- 7.5.18.2  锅支架机械强度试验

将集成灶锅支架以整机正常使用位置放置，在每个锅支架上放置GB 30720-2014中表C.1所对应的下限锅及加热水量，以0-2气点燃燃烧器并在最大热负荷条件下工作，持续1 h。锅支架自然冷却到室温，再重复上述试验共计3个循环，试验结束后，检查锅支架应符合6.3.1.17条的规定。

- 7.5.18.3  毛刺试验

使用利边测试仪进行试验，试验方法如下：

a）将一个新的测试头安装到利边测试仪上；

b）选定拟检测的边缘，对测试头施加6N的力，紧贴被检测面，平行于被检测边缘移动50 mm，然后再返回到起点。对长边可分为多个检测段；

c）每检测完一个检测段后，检查测试头，当测试头上最外两层有被划开，则表明该检测段边缘为锋利边缘。

- 7.5.18.4  溢水试验

- 溢水试验方法按GB 16410-2020中第6.15.1条规定的方法。

- 7.5.18.5  支撑脚强度试验

带有支撑脚的集成灶，将支撑脚调节到最不利的位置，依次将集成灶左、右每一侧升高到15度角悬空，另一侧着地，保持5分钟，检查支撑脚强度应符合6.3.1.35的规定。

注：将支撑脚调节到最高位置可认为是最不利的位置。

    - 材料试验

材料试验按GB 16410-2020中第6.22条的方法。

    - 包装性能试验

- 7.5.20.1  耐振动性能试验

把集成灶、集成电灶包装按运输要求捆扎好，水平放置在振动机上，以10 Hz的频率、全振幅5 mm，上下、左右方向各振动30 min后，检查耐振动性能应符合8.2.2条的规定。

- 7.5.20.2  耐跌落性能试验

集成灶、集成电灶包装的耐跌落试验按GB/T 1019-2008中第5.9条的方法开展试验，选用流通条件1，跌落高度见表9。

集成灶、集成电灶为不能倒置的产品，应对底面连续进行3次跌落试验。

表9 包装跌落高度

| 包装件质量/kg | 包装件跌落高度/cm |
| --- | --- |
| ≤25 | 60 |
| ＞25，≤50 | 45 |
| ＞50，≤75 | 35 |
| ＞75，≤100 | 30 |
| ＞100 | 25 |

- 检验规则

  - 总则

集成灶、集成电灶应进行例行检验、抽样检验和型式检验。

  - 例行检验

    - 例行检验在每个器具上进行，用于监测有可能危及产品安全的生产波动，例行检验在装配后的整机上进行，但如果随后的生产过程不会影响到检验结果的话，则制造商也可以在生产过程中的适当阶段进行这些试验。

    - 例行检验项目

- 8.2.2.1  例行检验的项目包括以下内容：

- 燃气管路系统气密性能；

- 各部件操作灵活性能；

- 点火性能及燃烧稳定性能；

- 泄漏电流和电气强度；

- 接地连续性（适用于I类器具）；

- 外观；

- 铭牌、能效标识和警告标识。

- 8.2.2.2  接地连续性试验和电气强度试验按GB 4706.1-2005的附录A开展。

  - 抽样检验

    - 产品批量检查验收时执行抽样检验。抽样方法按GB/T 2828.1的规定，接收质量限AQL=4.0，检验水平取S-1，按正常检查一次抽样方案检验。

    - 产品抽检不合格时，本批产品判为不合格。批不合格产品应重新逐台检验，合格后按7.3.1组批抽检。

    - 除8.2.2规定的检验项目以外，抽样检验还应包括以下项目：

a）热负荷；

b）干烟气样中一氧化碳浓度；

c）热效率；

d）安全保护装置；

e）输入功率。

    - 产品经检验合格，并填发合格证后方可出厂。

  - 型式检验

    - 应按本标准全部内容进行型式检验。

    - 有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能；

- 正式生产时，定期或积累一定产量后，应周期性进行检验；

- 产品停产1年后，恢复生产；

- 例行检验结果与上次型式检验有较大差异；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验要求。

- 标志、包装、说明、运输、贮存

  - 标志

    - 每台集成灶应含有下述内容的标志：

- 产品名称和型号；

- 使用燃气类别代号或适用地区；

- 额定燃气供气压力，单位为帕斯卡（Pa）或千帕（kPa）；

- 额定热负荷，单位为千瓦（kW）或瓦（W）；

- 额定电压或额定电压范围，单位为伏（V）；

- 电源性质的符号，标有额定频率的除外；

- 额定输入功率，单位为瓦（W）

- 制造商或责任承销商的名称、商标或识别标志；

- 制造年、月或出厂编号，出厂编号应包含制造年、月的信息；

- GB/T 5465.2的符号5172，仅在II类集成灶上标出；

- 可更换的照明灯泡的最大输入功率应按如下所示标在器具的灯座上或灯座附近。

“灯最大功率… W”

“灯”字也可用GB/T 5465.2的符号5012。

- 防水等级的IP代码，IPX0不标出；

- 集成灶中其他组合单元相关标准需明示标识的内容。

    - 标志应清晰易读并持久耐用。用手拿沾水的棉布擦拭标志15 s，再用沾汽油的棉布擦拭15 s，试验后，标志仍应清晰易读，标志牌不易揭下并不应卷边。

  - 包装

    - 一般要求

- 9.2.1.1  集成灶、集成电灶包装箱上应有以下内容的标识：

- 产品名称、型号；

- 使用燃气类别或适用地区（集成电灶无此项目）；

- 制造商名称；

- 商标；

- 生产日期或出厂编号；

- 毛质量，单位为千克（kg）；

- 包装箱外形尺寸：长×宽×高，单位为毫米（mm）；

- 产品执行标准。

- 9.2.1.2  集成灶、集成电灶的包装应有储运图示标志，字样或图示应符合GB/T 191-2008的要求。

- 9.2.1.3  包装箱内应有附件清单、合格证、保修单和安装使用说明。

- 9.2.2  包装性能要求

- 9.2.2.1 集成灶、集成电灶包装件经试验后，应符合以下要求：

- 产品表面及零部件不应有影响使用的机械损伤；

- 气密性应符合5.2.1的要求（集成电灶无此项目）；

- 对触及带电部件的防护应符合GB 4706.1-2005第8章的要求；

- 电气强度应符合GB 4706.1-2005第16章的要求；

- 接地措施应符合GB 4706.1-2005第27章的要求。

- 9.2.2.2  耐振动性能

集成灶、集成电灶包装件应具有耐振动性能的能力，试验后应符合8.2.2.1的要求。

- 9.2.2.3  耐跌落性能

集成灶集成电灶包装件应具有耐跌落性能的能力，试验后应符合8.2.2.1的要求。

  - 使用说明

    - 每台集成灶（或集成电灶）应有安装使用说明，安装使用说明应包括以下内容：

- 产品名称、型号；

- 外形尺寸及安装说明；

- 点火、熄火操作和调节方法；

- 安全注意事项，包括有关燃气、通风、防火、防烫伤、儿童不宜等；

- 使用、维护、保养方法和注意事项；

- 告用户环境影响书；

- 风量；

- 规定风量时的静压；

- 最大静压；

- 噪声；

- 整机输入功率及各个主要单元的输入功率；

- 可更换的照明灯的最大输入功率；

- 产品附件的名称、数量、规格；

- 售后服务事项；

- 制造商名称、地址和联系方法；

- 附录B中B.2规定的使用说明的内容。

  - 运输

    - 运输过程中应防止剧烈震动、挤压、雨淋及化学物品的侵蚀。

    - 搬运时严禁滚动和抛掷。

  - 贮存

    - 产品应贮存在干燥、通风、周围无腐蚀性及无有害气体的仓库中。

    - 集成灶、集成电灶应按型号分类存放，堆码高度应考虑包装箱承受强度，并便于取放，不得超过堆码极限，防止挤压和倒垛损坏。

- （规范性附录）

- 止回阀

  - 分类

止回阀按阀体所用材料分类。

    - 非金属止回阀

阀体材料采用非金属材料制成。

    - 金属止回阀

阀体材料采用金属材料制成。

    - 混合材料止回阀

阀体由金属和非金属材料组合制成。

  - 推荐尺寸

止回阀公称通径推荐尺寸为：Ø150mm、Ø160mm、Ø170mm、Ø180mm。

  - 要求

    - 外观

      - 止回阀的金属部件表面（耐腐蚀的材料除外）均应进行防腐蚀处理，经处理后的表面应光滑、平整，镀层、涂层应牢固，不允许有起泡、剥落、开裂以及漏漆、流痕、皱纹等缺陷。

      - 止回阀的塑料部件表面应光滑细密，不应有明显的斑痕、划痕、裂纹和凹缩等缺陷。

    - 耐热、耐燃要求

止回阀的非金属材料，应符合GB 4706.1-2005第30章的耐热、耐燃要求。

    - 耐腐蚀性能

对止回阀金属部件按QB/T 3826-1999标准开展24h中性盐雾试验后，耐腐蚀等级应不低于QB/T 3832-1999标准的3级。

    - 阀片的开启角度

止回阀在开启压力为80Pa时，阀片应能达到完全开启，最大开启角度不小于60°。

试验方法按GA/T 798-2008第7.2条的规定，目测止回阀是否开启。

    - 启、闭可靠性

在正常工作状态下，止回阀应能承受300Pa开启压差，历经连续10 000次启、闭试验后。在启、闭试验过程中，不应出现阀片脱落、变形及影响密封性能的操作，阀片启、闭应灵活、可行。

试验方法按GA/T 798-2008第7.6条的规定。

- （规范性附录）

- 电气安全要求

集成灶、集成电灶电器单元的电气安全应符合GB 4706.1-2005、GB 4706.22-2008和GB 17988-2008的规定。

除上述标准覆盖范围以外的其它电器单元，应符合相应标准的规定。

集成灶、集成电灶的吸排油烟装置除下述内容外，GB 4706.1-2005的内容均适用。

  - 试验的一般条件

除非另有规定，集成灶的吸排油烟装置不与烟道连接。

当集成灶内部连接有一个可伸缩的排烟管时，将排烟管拉直，在机身外10cm的位置将多余部分切除。

当集成灶机身上的排烟口带有止回叶片时，应将叶片去除。

  - 标志和说明

集成灶、集成电灶标志的内容见本标准8.1.1。

可更换的照明灯泡的最大输入功率应按如下所示标在器具的灯座上或灯座附近。

“灯  最大功率….W ”

“灯”字可用（GB/T 5465.2规定的符号5012）代替。

使用说明应陈述以下内容：

——当集成灶吸排油烟装置与燃烧燃气的炉灶同时使用时，房间必须通风良好；

——关于清洗的周期和方法的详细说明；

——如果不按使用说明的规定方法清洗，有起火的危险；

——禁止火焰直接烘烤吸排油烟装置。

——注意：当使用烹饪器具时，易触及部件可能会发烫。

安装说明应包括以下内容：

——器具排出的气体不应排到用于排出从燃烧燃气或其他燃料的器具中产生的烟气的热烟道中；

——应遵守气体排放的法规。

对于带有易触及金属外壳为II类结构的集成灶，其安装说明应详细指出任何穿入吸排油烟装置的用于连接配件（如面板或管道附件）的固定或安装螺钉，或其他固定装置的位置和最大允许长度。

使用说明应阐述上述螺钉或固定装置的位置，并包含以下警告语：

警告：在安装螺钉或固定装置时，如果不遵循使用说明可导致电气危险。

该警告语和安装设备的详细说明应属于使用说明的同一部分。

安装说明也应包括燃气器具的详细说明。

  - 对触及带电部件的防护

吸排油烟装置部分在用户维护保养期间拆下可拆卸部件后，如果内部布线的基本绝缘与GB/T 5013或GB/T 5023中软线绝缘相当，则该基本绝缘可触及。

  - 输入功率和电流

集成灶、集成电灶中的各个电器单元还应单独测试，并满足各个电器单元对应标准的要求。

  - 耐潮湿

打算安装在建筑物外部结构上的风扇外置部件，应按照GB/T 4208-2017中第14.2.4条a）款的要求进行试验，不打算安装在外墙表面的部分需要保护起来以防止被摆管的喷雾喷淋。器具先在停止状态下进行试验，然后在工作状态下进行试验，以额定电压供电，将遮板或类似装置置于打开位置。

容器中装入0.5L含有约1%氯化钠（NaCl）的水溶液，将该溶液在15s内均匀的倾倒在 吸排油烟装置的关键部件上。

  - 非正常工作

集成灶的燃气燃烧器以0-2气供气，并在最大热负荷条件下工作，燃烧器上不放置容器。试验结束后，电动机绕组的温度不应超过GB 4706.1-2005中表8所规定的限定值。集成灶不应变形到造成部件脱落的程度。

  - 稳定性和机械危险

过滤器被认为是可拆卸部件。

如果产品的吸排油烟装置的一部分可以自动移动，不应存在被夹住或受伤的危险。

通过下述试验检查其符合性。

器具在额定电压下工作并开启和关闭运动部件。

运动部件应：

a）当接近可能发生夹住的任何位置的最后50 mm行程时，应降速至低于15 mm/s；或

b）当GB/T 16842—2008中规定的32号试验探棒放在覆盖开口的宽和高范围内所有潜在夹住的点时：

——在接触试验探棒之前停止并向相反方向运动；或

——如果运动部件接触试验探棒：

- 在试验探棒上产生的力不超过100N；或

- 使试验探棒不经受剪力。

如果符合性依赖于电子电路的动作，该试验分别在下述条件下重复进行：

——每次施加一个19.11.2 的a）到g）中的故障情况到电子线路上；

——19.11.4.2到19.11.4.5的电磁现象试验施加到器具上。

运动部件应：

a）当接近可能发生夹住的任何位置的最后50mm行程应降速至低于15mm/s；或

b）将GB/T 16842—2008中规定的32号试验探棒放在覆盖开口的宽和高范围内所有潜在夹住的点。

——在接触试验探棒之前停止并向相反方向运动；或

——如果运动部件接触试验探棒：

- 在试验探棒上产生的力不超过100N；或

- 使试验探棒不经受剪力。

  - 结构

在用户维护时，可触及到的器具内部间隔室中的电气连接应布局合理，以便其在使用者清洁或其他维护时不受到拉力作用。

通过视检和下面的试验来检查其符合性。

取下可拆卸部件，可能被触及到的布线应不能被钩住，其连接处应不能承受过度的应力。

如有怀疑，可在布线上以最不利的方向施加10 N的拉力，连续进行3次试验，不得使用猛力，而且施加力的方向为用户维护保养时可能出现的最不利的方向。

连接处应没有明显的位移。

- 在使用者清洗或维护前，设计被断开的内部布线不进行该项试验。

器具的结构应使得，在清洗易于沉积油脂的部件时，不需要移动相邻烹饪器具。

通过视检检查其符合性。

- 位于过滤器后的零部件不认为是要清洗的零部件。

对于带有易触及金属外壳为II类结构的吸排油烟装置，使用穿入该外壳的固定或安装螺钉或其他固定装置连接配件，如果该配件由制造商提供，则在吸排油烟装置的外壳和配件的相应部位上应具有：

——预制成型的孔，或

——表明螺钉或固定装置准确位置的标记。

如果使用标记，标记应在安装过程中清晰可见并易读。

固定或安装螺钉或其他固定装置穿入吸排油烟装置外壳的区域中若有带电部件，则不应由于螺钉或固定装置刺穿导线或带电部件绝缘，或接触吸排油烟装置内部带电部件而产生危险。

未使用接地的金属挡片与固定或安装螺钉或其他固定装置隔离的带电部件，不应位于该螺钉或装置位置后方直径10mm，高50mm的圆柱形区域内。

通过视检，并在适用时通过下述试验检查其符合性。

在任何一个固定或安装螺钉或其他固定装置的吸排油烟装置外壳穿入点的正后方，确定一个直径10mm，高50mm的圆柱型区域。该圆柱型区域的轴线与外壳进入点的轴线重合，该轴线垂直于吸排油烟装置外壳表面。该圆柱型区域内不应有带电部件。

此外，对可能接触圆柱形区域的带电部件向该圆柱的方向施加5N的力，带电部件不应进入该圆柱型区域。

  - 接地措施

用户维护时，可触及的金属部件认为是易触及金属部件。

  - 电气间隙、爬电距离和固体绝缘

除非集成灶、集成电灶在正常使用期间，电气绝缘被封闭或被置于不会暴露在污染情况下的位置，否则其微观环境视为3级污染。

  - 耐热和耐燃

集成灶、集成电灶吸排油烟装置进风口暴露部件的球压试验温度至少为105℃。

GB 4706.1-2005第30.2.2条不适用。

集成灶、集成电灶不能使用易于下方火源明显传播的易燃材料。

用下述试验来检查其符合性：

除了试样厚度为过滤器的厚度之外，用于收集油脂的非金属材料制成的过滤器要符合ISO 9772中材料类别为HBF级的要求。在试验过程中，可能需要对试样进行支撑。

灯罩和总重量不超过0.35kg的外部集烟装置要承受GB/T5169.11(idt IEC60695-2-11 )在550℃的灼热丝试验。在试样不厚于相关部件的情况下，根据GB/T5169.16(idt IEC60695-11-10)，材料类别至少为HB40的部件不进行灼热丝试验。

外壳其他易触及部件要承受附录E的针焰试验。

内部空气管道及其内部的零部件，例如风扇要承受GB 4706.1-2005附录E的针焰试验，在试验过程中材料掉落的微粒可以忽略。

油脂过滤器不承受此项试验。

- （规范性附录）

- 噪声试验方法

  - 声学环境

声学环境应符合GB/T 4214.1-2017中第4.4条的规定。一般情况下，背景噪声应低于25 dB。

  - 测量仪器

测量仪器应符合GB/T 4214.1-2017中第5章的规定。

  - 环境条件

消声室试验环境条件应满足以下要求：

- 环境温度：（23±5） ℃；

- 相对湿度：（50±20）%；

- 大气压力：（96±10）kPa

  - 集成灶、集成电灶的安装

    - 集成灶按正常使用状态安装，其背面与垂直壁面或反射面之间的距离为（10±1）cm。

    - 集成灶出风口应连接消声负载，消声负载如图C.1所示。

消声器内径应与管道内径相同，并且各倍频程最小插入损失应符合表B.1的规定。

连接处不应对气流形成干扰，以避免产生额外的噪声或压降。

内壁光滑的硬管

l1+l2+l3=3 000 mm

图C.1 消声负载

表C.1  消声负载各倍频程最小插入损失                   单位：dB

| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

    - 集成灶、集成电灶出风口与消声负载之间的连接使用集成灶自带的排烟管，排烟管的长度为1 m±0.1 m，如图C.2所示。

当集成灶、集成电灶吸排油烟装置有多个排风口时，按出厂时设置的排风口进行试验，否则应对所有排风口开展试验。

集成灶        排烟管          消声负载

图C.2  集成灶与消声负载的连接

    - 声压级的测量

      - 测点的布置

集成灶、集成电灶采用GB/T 4214.1-2017第7.1.2条所示的矩形六面体测量表面，共有6个测点，如图C.3所示。

图C.3 靠墙放置的落地式器具的带有测点位置的矩形六面体测量表面

      - 各测点声压级的测量

产品吸排油烟装置以额定电压、额定频率供电，在最高转速挡运行30 min后立即开展各测点声压级的测量。每个测点观测期不小于30 s，取30 s期间的平均值。

    - 测量结果的计算

      - 各测点平均声压级的计算

对A计权声压级或被测频带声压级，其各测点声压级平均值由所测得的声压级数据按式（C.1）计算。

（基准量20 μPa）…………………（式C.1）

式中：

Lpm  --各测点或测量表面的平均声压级，单位为分贝（dB）；

Lpi  --从第i个测点测得的声压级，单位为分贝（dB）；

N   --测点数。

      - 反射面上方的近似自由场中声功率级的计算

被测集成灶的声功率级Lw是根据测定的测量表面声压级，再由K1和K2修正，以及测量表面的面积计算得到，见式（C.2）。

式中：

Lw   —被测集成灶的声功率级噪声，单位为分贝（dB）；

Lpmc  --根据计算的A计权或频带测量表面声压级，并由背景噪声修正值K1和环境修正值K2修正，单位为分贝（dB）；

- K1、K2详见GB/T 4214.1-2017中第8.2、8.3条。

S    --测量表面的面积，单位为平方米（m2）；

S0=1m2。

- （规范性附录）

- 气味降低度试验方法

对集成灶、集成电灶外排式吸排油烟装置的气味降低度试验按GB/T 17713-2011中附录F的方法开展，除以下内容外，均适用。

F.1.1 模拟厨房实验室

集成灶安装在实验室长度为3.5 m的墙壁中线位置，并按本标准图D.1在集成灶两侧布置橱柜。在集成灶台面，设置功率为2 000W的电炉，电炉上放置试验锅，电炉和试验锅中心位置如图D.2所示。

为确保电炉的正确放置，必要时可拆除锅支架和燃烧器等活动部件。

对于进风口位置在台面下方的集成灶（如深井环吸型结构），则将电炉和试验锅放置在灶眼中心位置，对于两眼或多眼集成灶，放置在左眼位置。

橱柜

锅中心

采样点位置

门的可选择位置

通风窗

散气屏

具有密封作用的墙体

通风窗

散气屏

工作台

具有密封作用的墙体

工作台

图D.1  气味降低度模拟厨房实验室

单位为毫米

a）两眼及多眼集成灶平底锅放置位置              b）单眼集成灶平底锅放置位置

1—试验用平底锅；

2—集成灶台面。

图D.2  气味降低度试验用电炉和平底锅放置位置

F.2.4 集成灶、集成电灶的安装

集成灶、集成电灶按使用说明书规定的方法按照正常使用状态安装。

- （规范性附录）

- 油脂分离度试验方法

  - 试验装置

    - 油脂分离度测试应在图E.1的油脂分离度试验装置中进行。试验装置由主箱体、辅助风机、独立过滤器、滴液系统和温控系统等组成。电炉和试验用平底锅按GB/T 17713-2011中附录F的规定。

单位为毫米

1—滴液系统；

2—试验用平底锅；

3—电炉；

4—集成灶；

5—均衡室压力计；

6—独立过滤器；

7—均衡室；

8—辅助风机。

图E.1 油脂分离度试验装置示意图

    - 集成灶、集成电灶按正常使用状态安装在主箱体下部，集成灶、集成电灶与均衡室之间的连接应密封可靠，连接管应保持在水平位置。

      - 油烟发生装置

功率为2 000W的电炉被安装在集成灶、集成电灶台面，必要时可拆除锅支架和燃烧器等活动部件。电炉的高度不应超过80 mm，电炉上放置试验用平底锅，试验用平底锅的位置如图E.2所示。

对于进风口位置在台面下方的集成灶、集成电灶（如深井环吸型结构），则将电炉和试验锅放置在灶眼中心位置，对于两眼或多眼集成灶，放置在左眼位置。

单位为毫米

a）两眼及多眼集成灶平底锅放置位置              b）单眼集成灶平底锅放置位置

1—试验用平底锅；

2—集成灶台面。

图E.2 试验用平底锅放置位置

      - 均衡室

在均衡室内安装试验装置用独立过滤器，独立过滤器与试验装置之间应有效密封。试验装置用独立过滤器的要求见E.1.5。

    - 温控系统

通过工作台上设置的功率为2 000W电炉为试验锅加热，用热电偶来检测锅底温度，并通过温控系统的自动监制，使试验过程中锅底温度始终保持在（290±10）℃。

试验锅及热电偶的安装位置、尺寸要求按GB/T 17713-2011中图F.2。

    - 滴液系统

滴液系统用于定时、定量向电炉上加热至（290±10）℃的平底锅滴加室温蒸馏水。滴头与锅底的距离为（225±25）mm。应保证总量为69 mL的室温蒸馏水在30 min±15 s内匀速滴完。

    - 试验装置用独立过滤器

采用对气溶胶悬浮物绝对过滤效率不低于99.995%的独立过滤器，独立过滤器的过滤效率按GB/T 6165的试验方法进行检测。

    - 辅助风机

独立过滤器安装有辅助风机，其主要技术参数如下：

风量：300 m3/h~1600m3/h；

全压：300Pa~400Pa。

  - 试验器材

    - 电子天平

      - 用于集成灶整体质量秤重的电子天平，量程为0 kg~150 kg，精度为±0.1 g。

      - 用于独立过滤器秤重的电子天平，量程为0 kg~10 kg，精度为±0.1 g。

    - 试验用油

推荐20℃时黏度为（70±10）mm2/s的玉米油。

    - 试验用滴液

试验用滴液应为蒸馏水。

  - 试验程序

试验程序按GB/T 17713-2011中附录G.3的规定。

  - 试验计算

试验计算按GB/T 17713-2011中附录G.4的规定。

_________________________________