ICS 97.040

Y 60

T

中国五金制品协会团体标准

T/CNHA—2022

集中采购及类似用途厨房电器质量技术要求 家用燃气灶具 Quality Technical Requirements for Kitchen Appliances for Centralized Purchase and Similar Purposes Domestic gas cooking appliances

2022-  -  发布

2022- -  实施

中国五金制品协会  发布

目   次

目   次	I

前   言	II

- 1 范围	1

- 2 规范性引用文件	1

- 3 术语和定义	1

- 4产品质量分级	1

- 5 要求	2

- 5.1 结构要求	2

- 5.2 进气口连接要求	2

- 5.3 燃气灶安全要求	2

- 5.4 能效等级要求	2

- 5.5 防干烧要求	3

- 5.6 定时关火功能要求	3

- 5.7  烟灶联动功能要求	3

- 5.8 互通互联功能要求	3

- 5.9  开孔尺寸要求	3

- 6 试验方法	3

- 6.1 燃气灶具安全要求	3

- 6.2 能效等级要求	3

- 6.3 防干烧要求	3

- 6.4 定时关火功能要求	4

- 6.5 互通互联功能要求	4

- 7 检验规则	4

- 7.1 出厂检验	4

- 7.2 型式检验	4

- 7.3 检验说明	5

- 7.4  抽样检测	5

- 8 标志、用户使用说明、包装、运输	5

前   言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则进行编写。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国五金制品协会提出并归口管理。

本标准主要起草单位：青岛海尔智慧厨房电器有限公司

本标准参加起草单位：。

本标准起草人：李剑。

本标准为首次发布。

集中采购及类似用途厨房电器质量技术要求家用燃气灶具

1范围

本标准规定了集中采购及类似用途厨房电器质量技术要求家用燃气灶具的术语和定义、体系架构、要求、试验方法、检验规则及标志、用户使用说明、包装、运输等。

本标准适用于集中采购及类似用途厨房电器质量技术要求家用燃气灶具控制终端的设计。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4343.1  家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分:发射

GB 4343.2  家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分:抗扰度

GB 16410          家用燃气灶具

GB 30720          家用燃气灶具能效限定值及能效等级

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 18884.2-2002 家用厨房设备 通用技术要求

GB/T 18884.4-2002 家用厨房设备 设计与安装

GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 30246.5  家庭网络 第5部分:终端设备规范 家用和类似用途电器

GB/T 30246.11 家庭网络 第11部分:控制网络接口一致性测试规范

GB/T 28219 智能家用电器通用技术要求

# 3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1 集中采购及类似用途厨房电器质量技术要求家用燃气灶具

- 与厨房家具相组合的家用燃气灶灶具。

- 3.2防干烧功能

家用燃气灶具在持续加热的过程中，因遗忘、操作不当等造成锅具烧干的情况，以及由于回火、漏火、使用超大型锅等非正常工作或超常工作，造成灶具本身及其周边环境出现异常高温的情况。

# 产品质量分级

## 4.1以表1的产品质量分级指标，由高到低等级将产品分别分为1级（特等品）、2级（优等品）和3级（合格品）共三个质量等级。其中特等品需要具有8-10项创新性指标中的任何一项，同时其它指标满足一级要求。

- 4.2最终产品质量的等级以该产品测试结果最差指标的等级来确定。

- 4.3表1中所列1-7项指标的试验方法按照GB 16410-2020中6.6、6.7、6.8.2、6.9、6.12、6.14、附录A执行。

- 产品质量分级

| 序号 | 评价指标 | 质量分级指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级（特等品） | 2级（优等品） | 3级（合格品） |
| 1 | 气密性能 | 从燃气入口到燃气阀门：在4.2kPa压力下，漏气量≤0.07L/h； 自动控制阀门：在4.2kPa压力下，漏气量≤0.55L/h |  |  |
| 2 | 热负荷偏差 | -5%～+10% | -7%～+10% | -10%～10% |
| 3 | 烟气中CO含量（理论 空气系数α=1，0-2气） | ≤0.03% | ≤0.04% | ≤0.05% |
| 4 | 操作时手必须 接触的部位 | 金属材料≤30K 非金属材料≤40K | 金属材料≤32K 非金属材料≤42K | 金属材料≤35K 非金属材料≤45K |
| 5 | 熄火保护装置（开阀时间、闭阀时间） | 开阀时间≤2s 闭阀时间≤30s | 开阀时间≤5s 闭阀时间≤45s | 开阀时间≤10s 闭阀时间≤60s |
| 6 | 热效率 | 能效等级1级以上 | 能效等级1级以上 | 能效等级2级以上 |
| 7 | 氮氧化物排放等级 | 3级及以上 | 2级及以上 | 1级及以上 |
| 8 | 防干烧保护 功能 | 符合防干烧保护 功能要求 | / | / |
| 9 | 烟灶联动功能 | 符合烟灶联动功能要求 | / | / |
| 10 | 定时关火功能 | 符合定时关火功能要求 | / | / |
| 11 | 开孔尺寸 | 符合GB 16410推荐尺寸 | 符合GB 16410推荐尺寸 |  |

注：开孔尺寸如用户定制可不做规范要求。

# 5 要求

## 5.1结构要求

- 5.4.1 嵌入式安装灶具，安装后面板或底壳和台面之间应有密封措施。

- 5.4.2 燃气灶应使用无安全隐患和污染隐患，对人体无害的环保材料。石棉不能应用于燃气灶上。

- 5.2 进气口连接要求

燃气灶的连接接头应使用管螺纹，管螺纹应符合GB/T 7306.1、GB/T 7306.2、GB/T 7307的规定，当兼容橡胶软管接口时，橡胶管两端的固定应配有紧固装置。

- 5.3燃气灶安全要求

燃气灶相应安全要求应符合GB 16410要求。

接市电的燃气灶具，当遇到电源意外断电时，灶具应能关火并切断气源，当电源接通时，燃气灶具不能自行启动点火。

- 5.4 能效等级要求

燃气灶应符合GB 30720中的级二级以上等级要求；

## 5.5防干烧要求

- 防干烧保护器应有可靠动作，且实测锅底平均温度应在生产标称的防干烧灶具保护温度的±30℃范围内。

## 5.6定时关火功能要求

定时关火功能控制器应有可靠动作，系统到达设置的定时关火时间后，燃气灶中的气路电磁阀应能自动关断，灶具自动关火，定时时间偏差不超过±5%。

## 5.7烟灶联动功能要求

燃气灶应具有烟灶联动功能。

## 5.8互通互联功能要求

燃气灶具具有的互联互通应满足GB/T 30246.5和GB/T 30246.11要求。智慧厨房控制终端以及智慧厨房相应电器应满足GB/T 30246.11要求。

- 5.9开孔尺寸要求

燃气灶具开孔尺寸应符合国标优选推荐尺寸，符合GB 16410-2020中附录B要求。

# 6试验方法

## 6.1燃气灶安全要求

燃气灶具安全要求测试方法应按GB 16410执行。

试验条件：应符合GB 16410—2020中6.1～6.5的相关要求。

将燃气灶按生产者使用说明安装调试好灶具，“0-2”试验气，预热15分钟，关断燃气灶具供电电源，燃气灶具应在5S内熄火，并关断气源。60S后重新接通电源，燃气灶具不应自行点火或漏气。

- 6.2 能效等级要求

按照GB 30720中测试方法执行；

## 6.3防干烧要求

试验条件：应符合GB 16410—2020中6.1～6.5的相关要求。

将气密性测试合格的带有防干烧功能的家用燃气灶具放在生产者说明书中规定的灶台位置，使用“0-2”试验气，预热15分钟，预热方法是采用GB 16410所规定的下限锅并加入对应水量，大火加热15分钟后，采用GB 16410所规定的下限锅（室温），加入100ml室温水，在锅底中心位置布置热电偶温度计，放置在灶台上进行大火加热直至锅内水烧干，防干烧保护器动作，此时记录温度计读数。重复进行5次试验取平均值。两次实验的间隔以温度计降到室温为准。具备防干烧保护功能的灶眼均需检测，并单独进行测试。

## 6.4定时关火功能要求

试验条件：应符合GB 16410-2020中6.1～6.5的相关要求

将具有定时关火功能的家用燃气灶具放在生产者说明书中规定的灶台位置，灶具使用“0-2”试验气，灶具坐GB 16410所规定的下限锅并加入对应水量。开启灶具，设定定时关火时间倒计时10min，定时计时开始的同时用秒表计时，定时时间到达灶具自动关火时，记录秒表所示的时间，并用式（1）计算定时关火时间偏差。重复进行2次试验取平均值。具备定时关火功能的灶眼均需检测，并单独进行测试。

定时关火时间偏差=秒表记录时间-600600×100%…………………………………（1）

秒表记录时间--单位为秒（s）

## 6.5互联互通要求

### 6.5.1测试环境

（1）温度：15℃ ~35℃；

（2）相对湿度：25% ~75%；

（3）大气压力：86kPa ~106kPa。

### 6.5.2测试实验室

在实验室内进行用户模拟测试时，应依据产品操作说明书要求信号强度在正常使用情况下测试。如采用wifi连接的待测设备，需放置在wifi信号强度为-70±5dBm条件下进行测试；并实时监控空间网络信号强度的变化，网络信号强度不满足要求时，应暂停测试活动。

### 6.5.3通讯协议及接口要求测试

燃气灶具互联互通要求测试应按GB/T 30246.5和GB/T 30246.11执行。智慧厨房控制终端以及智慧厨房相应电器的接口要求测试应按GB/T 30246.11执行。

# 7检验规则

## 7.1出厂检验

按 GB 16410 标准相关规定进行。

## 7.2型式检验

燃气灶具产品在下列情况之一时，应进行试验：

（1）新产品（包括全新智慧厨房产品、与基本型号相比互联互通方式有变更并影响物联功能的产品）试制定型鉴定；

（2）正式生产后如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品通讯性能时，包括但不限于以下情况：

a)通讯模块周边外壳材料变更，影响无线通讯的改动；

b)与通讯有关的电控方面的软硬件修改：接口协议的改动、电源方案改动、接口电路的改动；

c)产生大功率电磁干扰部件的改动。

d）技术或质量监督部门提出要求时。

## 7.3检验说明

测试样本数量为1台。

## 7.4抽样检测

7.4.1单台设备的抽样按GB/T 2829进行，采用判别水平I的一次抽样方案。

- 8.标志、用户使用说明、包装、运输

燃气灶具的标志、用户使用说明、包装、运输要求应符合GB 16410的要求。